鄂环审字〔2024〕117号

鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古辰磊机械工程有限公司煤矸石综合治理项目

环境影响报告表的批复

内蒙古辰磊机械工程有限公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境检测有限公司编制的《内蒙古辰磊机械工程有限公司煤矸石综合治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

一、该项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，我局综合行政执法支队对你公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、项目的建设可有效回收矿产产品，同时将分选后剩余的煤矸石生产矸石环保透水砖，具有较好的经济效益和环保效益。未批先建的一套XXT-8型煤矸石洗选设备主体工程，项目建设前拆除。该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗友谊街道长胜店村，主要工程内容为：筛分破碎区，高岭土加工车间，制砖车间，办公生活区，年治理煤矸石60万吨。项目总投资3000万元，其中环保投资315.5万元

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期管理。运输车辆设置车厢挡板，做到表面覆盖，限制车速，避免露天作业，降低扬尘；尽量选用先进的低噪声施工设备，在高噪声设备周围适当设置屏障，严格控制施工时间，加强对施工机械的维护保养，以减轻噪声对周围环境的影响。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。物料装卸扬尘的大气污染防治措施包括加工区域为封闭式车间，皮带转载点均设置喷雾抑尘系统，排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）煤炭工业无组织限值要求。筛分及破碎粉尘产生的粉尘通过设备顶部排气口经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放，排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4排放限值要求；透水砖研磨及搅拌粉尘经引风管道汇集布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放，排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准限值要求。

3.强化废水处理与回用。生产废水经沉淀池沉淀后回用于洗选工序，不外排；生活污水排入市政管网最终进入污水处理厂。

4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。除尘灰送制砖工序；铁渣收集后外售综合利用，尾煤掺入本项目产品煤外售，矸石砖修整废渣收集后用作制砖原料，生活垃圾经垃圾收集装置集中收集后，定期交由当地环卫部门清理处置。废矿物油和废油桶依托现有的危废间暂存，委托有资质的单位进行回收处理。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.采取妥善防渗措施。一般防渗区，防渗效果等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。危废暂存间为重点防渗区，渗透系数K≤1×10-10cm/s。厂区地面为简单防渗区，采用水泥硬化处理。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年6月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古腾烽环境检测有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年6月27日印发