鄂环审字〔2024〕208号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂托克旗鑫宇煤化有限公司华宇煤矿

（0.6Mt/a露天矿）变更项目

环境影响报告书的批复

鄂托克旗鑫宇煤化有限公司华宇煤矿：

你公司报送的由内蒙古三同时科技有限公司编制的《鄂托克旗鑫宇煤化有限公司华宇煤矿（0.6Mt/a露天矿）变更项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 本项目位于内蒙古自治区乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区桌子山煤田白云乌素矿区，行政区划隶属鄂托克旗棋盘井镇。

2011年2月，内蒙古自治区环境保护厅出具了《关于鄂托克旗鑫宇煤化有限公司华宇煤矿（60万吨/年露天矿）环境影响报告书的批复》（内环审〔2011〕39号），矿区范围由5个拐点圈定，面积0.6363平方公里，煤矿开采规模60万吨/年，露天开采方式为单斗—卡车间断式开采工艺，开采标高为1250米～1040米，最大采深190米，可采煤层5、8、9、10、16、17号煤层，可开采的资源储量为2.866Mt，服务年限为4.31年。该煤矿批复后，仅对矿田东侧部分岩土进行剥离，剥离岩土量约200万立方米，全部按照原初设及环评要求，排弃至矿田西侧外排土场内（现鄂尔多斯市正丰矿业有限责任公司鄂托克旗双欣煤矿矿田范围内），后由于市场原因以及公司内部出现股权纠纷，华宇煤矿一直处于停产状态。

- 2024年6月，鄂尔多斯市能源局出具了《关于鄂托克旗鑫宇煤化有限公司华宇煤矿技术改造（变更开采方式）修改初步设计的批复》（鄂能局审批发〔2024〕37号）。

本次变更后，矿田生产规模、开采工艺、采区划分、开采顺序及拉沟位置等主体内容均未发生变化，矿田面积变为0.6360平方公里，可采原煤量为303.82Mt，煤矿服务年限为4.6年，外排土场位置由矿田西南侧变化至矿田东北侧东辰煤矿范围内的尾坑（二号排土场）和黑龙贵煤矿区集中连片综合治理区中尚未完成排弃治理工作的北部治理区（一号排土场），办公生活区由依托棋盘井镇尔格图西街的吴鹏酒店变化为租用鄂托克旗东辰汇通二矿现有办公区和工业场地，同时在工业场地新建1座危废库，原环评不设露天储煤场变化为租用东辰汇通二矿现有储煤棚等。项目总投资32826.81万元，其中环保投资约1325万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。按照“边开采、边修复”“谁损毁、谁复垦”的原则，编制生态保护及修复方案，加强采掘场、排土场、表土堆场等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立工程区域及影响区域生态监测系统，开展生态影响跟踪监测和生态系统修复效果评估，根据监测和评估结果，不断优化和完善生态修复措施，维持区域生态功能。

2.大气污染防治措施。采掘场、排土场工作面采取洒水喷淋、雾炮抑尘、湿式作业等抑尘措施，设置视频监控点位，确保监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网；储煤棚采用全封闭设计，车辆装卸全部在封闭储煤棚内进行，内部设有喷雾抑尘装置；运输道路定期清扫、洒水，抑制道路扬尘，运输车辆限速、限载、并加盖蓬布。颗粒物需满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值要求。

3.水环境保护措施。实施分区防渗，制定并落实地下水保护、应急以及水位、水质跟踪监测方案，建立地下水动态监测系统，严格落实地下水保护和污染防治措施。矿坑积水经收集沉淀后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值要求后全部回用于洒水抑尘及绿化等；生活污水依托现有化粪池收集后，由鄂托克旗蒙佳吉保洁服务有限责任公司拉运处置。

4.其他生态环境保护措施。通过合理布局、选用低噪设备、加强设备保养维护等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。剥离物及矿坑水沉淀污泥全部排至排土场，生活垃圾定期拉运至环卫部门指定地点合理处置，废矿物油、废油桶暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。按时限完成现有环境问题整改。

5.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位在征得林草、文物主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年11月22日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心、内蒙古三同时科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年11月22日印发