鄂环审字〔2024〕210号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市励泰煤炭有限公司

120万t/a洗煤厂及配套40万t/a煤泥

烘干技改项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市励泰煤炭有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《鄂尔多斯市励泰煤炭有限公司120万t/a洗煤厂及配套40万t/a煤泥烘干技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇宏鑫煤矿矿区内。本次技改主要利用现有煤泥烘干设施通过错时烘干方式对对周边城镇污水处理厂产生的污泥进行处理，规模为7万吨/年。建设内容包括煤泥烘干系统脱硫设施、污泥原料储存区、污泥产品储存区等环保设施。项目总投资15万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

- 二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

- 2.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。烘干系统废气采用SNCR脱硝+旋风除尘器+水浴除尘+双碱法脱硫+负压收集+活性炭吸附处置后由15米高排气筒排放。颗粒物、二氧化硫、汞及其化合物、烟气黑度排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相关标准；氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

- 3.强化废水处理与回用，脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排，劳动定员依托原有工作人员，无新增生活污水。

- 4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。

- 5.地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 6.落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对一般固废、危险废物进行处置，除尘灰、炉渣统一收集后定期交由鄂尔多斯市交由鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司等一般固废综合利用类型企业进行处置。活性炭暂存现有危废暂存库内，定期交由有资质单位进行处置。

- 7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

- 四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

- 五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年11月22日

- 抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年11月22日印发